化学检验工职业技能大赛理论考试试卷（样题）

考试时间：90分钟

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单项选择题（选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题2分，共30分）

1、某弱酸的Ka=1×10-5，则其0.1 mol/L的溶液pH为（  ）。

A、1.0     B、3.5      C、3.0      D、2.0

2、离子选择性电极中常用的内参比电极是（  ）。

A、Ag电极      B、AgAgCl电极    C、 饱和甘汞电极    D、AgCl电极

3、玷污AgCl的容器用（  ）洗涤最合适。

A、HCl       B、H2SO4      C、NH3·H2O     D、铬酸洗液

4、在CH3OH + 6MnO4- + 8OH- = 6MnO42- + CO32- + 6H2O反应中CH3OH的基本单元是（  ）。

A、CH3OH      B、1/2 CH3OH      C、1/3 CH3OH      D、1/6 CH3OH

5、示差分光光度法与普通分光光度法的不同之处是（  ）。

A、选择的测定波长不同      B、使用的光程不同；

C、参比溶液不同               D、标准溶液不同

6、在某离子溶液中，加入过量的NaOH，先有白色沉淀产生，继而沉淀又消失，变得澄清的阳离子是（  ）。

A、K+      B、Al3+     C、Fe3+      D、Mg2+

7、34.2gAl2(SO4)3(M=342g/mol)溶解成1升水溶液，则此溶液中SO42-离子的总浓度是（  ）。

A、0.02mol/L     B、0.03mol/L    C、0.2mol/L     D、0.3mol/L

8、关于原子吸收分光光度计的单色器位置，正确的说法是（  ）。

A、光源辐射在原子吸收之前，先进入单色器

B、光源辐射在原子吸收之后，再进入单色器

C、光源辐射在检测之后，再进入检测器

D、可任意放置

9、以下基准试剂使用前干燥条件不正确的是（  ）。

A、无水Na2CO3 270～300℃      B、ZnO  800℃

C、CaCO3   800℃                D.邻苯二甲酸氢钾 105～110℃

10、沉淀重量分析中，依据沉淀性质，由（  ）计算试样的称样量。

A、沉淀的质量          B、沉淀的重量

C、沉淀灼烧后的质量    D、沉淀剂的用量

11、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于（  ）。

A、1％      B、2％        C、5％       D、10％

12、欲配制pH=10.0缓冲溶液应选用的一对物质是（  ）。

A、HAc(Ka=1.8×10-5)～NaAc            B 、HAc～NH4Ac

C、NH3·H2O (Kb=1.8×10-5)～NH4Cl       D、KH2PO4-Na2HPO4

13、分析用水的电导率应小于（  ）。

A、6.0µS/cm     B、5.5µS/cm      C、5.0µS/cm       D、4.5µS/cm

14、在高效液相色谱仪中保证流动相以稳定的速度流过色谱柱的部件是（  ）。

A、贮液器                B、输液泵

C、检测器                D、温控装置
15、气相色谱法使用的热导池检测器产生信号的原理，是利用组分与流动相之间 的（  ）。

A、热稳定性不同            B、挥发性不同

C、热导系数不同            D、极性不同

| 得分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、填空题（请把正确答案填写在横线上。每空1分，共20分）

1、某试样不同组分采用火焰原子吸收法测定时，分别加入EDTA、LaCl3。它们分 别是               剂和                 剂。

2、莫尔法是以              做指示剂滴定终点，用          标准溶液进行滴定的银量法。

3、原子吸收分析法的原理是基于测量待测元素处于         的原子蒸气对光 源发射的该元素的             的吸收程度来确定物质的含量。

4、在原子吸收分光光度分析中，对光源最主要选择的参数是        。

5、碘量法是利用       的氧化性和        的还原性测定物质含量的氧化还原滴定法。该法又分为           和        两种方法。

6、实验室中常用的铬酸洗液是由          和         两种物质配制的

7、液相色谱仪是由                  、                 、             、

和            组成。

8、化学烧伤中，酸的蚀伤，应用大量的水冲洗，然后用           溶液冲洗，

再用           冲洗。

| 得分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、是非判断题（将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共20分。）

（  ）1、配制KMnO4标准溶液时，需要将KMnO4溶液煮沸一定时间并放置数天，配好的KMnO4溶液要用滤纸过滤后才能保存。

（  ）2、液相色谱分析时，增大流动相流速有利于提高柱效能。

（  ）3、反相键合相色谱柱长期不用时必须保证柱内充满甲醇流动相。

（  ）4、在氧化还原滴定曲线上电位突跃的大小与两电对电极电位之差有关。

（  ）5、在莫尔法中，指示剂的加入量对测定结果没有影响。

（  ）6、天气太热时应用电扇直接向分光光度计吹风，以利仪器降温。

（  ）7、热导检测器的桥电流高，灵敏度也高，因此使用的桥电流越高越好。

（  ）8、造成金属指示剂封闭的原因是指示剂本身不稳定。

（  ）9、质量检验具有“保证、预防、报告”三职能。

（  ）10、高效液相色谱分析不能分析沸点高，热稳定性差，相对分子量大于

400的有机物。

（  ）11、用分光光度计进行比色测定时，必须选择最大的吸收波长进行比色，这样灵敏度高。

（  ）12、分析测定结果的精密度高则分析测定结果的准确度不一定就高。

（  ）13、分解试样的方法很多，选择分解试样的方法时应考虑测定对象、测定方法和干扰元素等几方面的问题。

（  ）14、双指示剂法测混合碱的特点是变色范围窄、变色敏锐。

（  ）15、工业物料的化学组成较为均匀，杂质较少，采样后存放较长时间，不会影响结果的测定。

（  ）16、表观稳定常数是考虑了酸效应和配位效应后的实际稳定常数。

（  ）17、采用Q检验法对测定结果进行处理时，当Q计算＜Q表时，将该测量值舍弃。

（  ）18、所谓终点误差是由于操作者终点判断失误或操作不熟练而引起的。

（  ）19、提高反应溶液的温度能提高氧化还原反应的速度，因此在酸性溶液中用KMnO4滴定C2O42-时，必须加热至沸腾才能保证正常滴定。

（  ）20、计量器具的检定周期是指计量器具相邻两次检定之间的时间间隔。

| 得分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

四、建材专业综合题（30分）

（共计30分，由学生自由选择符合自己专业的题目进行解答）。

1．计算题(10分)

本题要求会利用烧失量数据进行化学成分的校正计算。

2．简答题（本题6分）

本题考核水泥、陶瓷或玻璃生产企业配料计算中与材料化学成分密切相关的基本理论常识。

3．实验设计题（本题14分）

本题要求写出水泥、陶瓷或玻璃材料中直接影响产品合格与否的化学成分指标及测试分析步骤（除操作题目中的四种常规化学成分以外），并设计检验原始记录表。